Gamme de montage Banc de test LCD + Fiche de maintenance

| PHASE | Illustration/Explication | Notes |
| --- | --- | --- |
| 10 |  | Shield Arduino Uno R3 pour un branchement plus pratique |
| 20 |  | Braser les 11 points test pour faciliter le dépannage du PCB |
| 30 |  | Braser le potentiomètre sur le PCB afin de régler le contraste de l’écran |
| 40 |  | Braser les broches pogo pour ensuite déposer l’écran LCD par-dessus sans brasure |

| Panne | Test / Mesure | Remède |
| --- | --- | --- |
| Le système ne se met pas en marche | La tension recherchée est de ~5 Volts (TP5, TP8) | A l’aide des points test, mesurer les broches d’alimentation du PCB |
| Le potentiomètre ne change pas le contraste de l’écran | Valeur attendue potentiomètre : ~5V (TP9, TP10, TP11) Valeur attendue broches : ~5V (TP5, TP7) | Mesurer les pattes du potentiomètre à l’aide des points test, et, si les points test affichent une valeur normale, vérifiez les broches connectées au potentiomètre |
| Les données ne rentrent pas dans l’écran LCD | Valeur attendue : > 0 Volts (TP1, TP2, TP3, TP4) | Vérifier les broches du shield arduino reliées aux entrées de données de l’écran LCD |